Перечень работ по техническому обслуживанию

общего имущества многоквартирного жилого дома

Техническое обслуживание общего имущества многоквартирных жилых домов - комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов жилого дома и заданных параметров, а также режимов работы его технических устройств. Техническое обслуживание общего имущества многоквартирных жилых домов включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации жилого дома в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. Осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью. Резерв средств для выполнения аварийных работ предусматривается в составе затрат на техническое обслуживание жилого дома.

- Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений:

  - Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

    - устранение засоров лежаков и общих канализационных стояков;

    - укрепление трубопроводов.

  - Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения:

    - регулировка трехходовых кранов;

    - набивка сальников;

    - мелкий ремонт теплоизоляции и др.;

    - замена радиаторов при течи (в соответствии с Постановлением № 1441 от 25.08.2009 г. Главы Администрации Сосновоборского городского округа);

    - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

    - очистка от накипи запорной арматуры и др.;

    - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов.

  - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в помещениях общественного пользования:

    - смена перегоревших электролампочек;

    - смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей;

    - мелкий ремонт электропроводки и др.

  - Проветривание колодцев при локализации аварийных ситуаций.

  - Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка.

  - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и прочистка.

  - Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

  - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

  - Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы).

  - Устранение мелких неисправностей электропроводки.

  - Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

- Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

  - Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - Консервация системы центрального отопления.

  - Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

  - Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.

  - Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков.

  - Осмотр кровель, фасадов и полов в подвалах.

- Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

  - Замена разбитых стекол окон (работы в квартирах выполняются собственниками многоквартирного дома или нанимателями).

  - Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

  - Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.

  - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.

  - Ремонт и прочистка дымовентиляционных каналов.

  - Заделка продухов в цоколях зданий

  - Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

  - Ремонт и укрепление входных дверей.

  - Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Прочие работы:

  - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. 
То же вентиляции.

  - Промывка системы центрального отопления.

  - Очистка крышек колодцев на территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства.

  - Антикоррозийное покрытие, маркировка внутридомовых систем (водопровод, канализация, горячее водоснабжение).

  - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

  - Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.

  - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

  - Удаление с крыш снега и наледи.

  - Уборка и очистка территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства.

  - Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

  - Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

  - Посыпка территорий песком в зимнее время.

  - Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

  - Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

основных работ по уборке придомовой территории

многоквартирного жилого дома

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Холодный период |  |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега | 10 раз в год |
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега | 10 раз в год |
| 3 | Посыпка территории противогололедным материалом | 20 раз в год |
| 4 | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в год |
| 5 | Очистка территории от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами | 4 раза в год |
| 6 | Сметание снега со ступеней и площадок | 20 раз в год |
| 7 | Уход за бетонными ступенями перед входом в подъезд | 15 раз в год |
| 8 | Уборка приямков | 2 раза в год |
| 9 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 раз в год |
| 10 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 раз в год |
| 11 | Перекидывание снега и скола | 1 раз в год |
| 12 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 раз в год |
| Теплый период |  |  |
| 13 | Уборка газонов средней засоренности | 2 раза в год |
| 14 | Уборка газонов сильней засоренности | 2 раза в год |
| 15 | Уборка газонов от случайного мусора | 36 раз в год |
| 16 | Уборка отмостков | 1 раз в год |
| 16 | Подметание территории | 52 раза в год |
| 17 | Уход за бетонными ступенями и площадками перед входом в подъезд | 15 раз в год |

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

плановых и частичных осмотров элементов

общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Конструктивные элементы: отделка, домовое оборудование | Количество осмотров в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентиляционные шахты и оголовки | 1 |
| 2 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация | 1 |
| 3 | Система внутреннего водоотвода с крыш зданий | 1 |
| 4 | Центральное отопление | 1 |
| 5 | Мусоропроводы (все устройства) | 1 |
| 6 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 2 |
| 7 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в т.ч. Распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 2 |
| 8 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 2 |
| 9 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | по мере необходимости |
| 10 | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | по мере необходимости |
| 11 | Осмотр основных конструкций зданий и элементов внешнего благоустройства | по мере необходимости |

Примечание:

В процессе осмотра ведется наладка, техническое обслуживание оборудования и исправляются мелкие дефекты.

При необходимости в случае аварийных ситуаций количество осмотров увеличивается.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

основных работ по обслуживанию мусоропроводов многоквартирного жилого дома

| Виды работ | Периодичность работ |
| --- | --- |
| Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 раз в год |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| Уборка бункера без шланга | 1 раз в месяц |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| Влажное подметание пола мусороприемных камер | 2 раза в месяц |
| Уборка мусороприемных камер без шланга | 1 раз в месяц |
| Дезинфекция ствола мусоропровода вручную | 2 раза в год |
| Устранение засора | По мере необходимости |

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

основных работ по уборке лестничных клеток

многоквартирного жилого дома

| № п/п | Виды работ | Вид оборудования на лестничной клетке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутств. | Мусоро- провод | Лифт, мусоро-провод | Лифт |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 52 раза в год | 52 раза в год | 52 раза в год | 52 раза в год |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 52 раза в год | 52 раза в год | 52 раза в год | 52 раза в год |
| 3 | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов |  | 52 раза в год | 52 раза в год |  |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего средства нижних 3-х этажей | 12 раз в год | 12 раз в год | 12 раз в год | 12 раз в год |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего средства выше 3-его этажа | 12 раз в год | 12 раз в год | 12 раз в год | 12 раз в год |
| 6 | Подметание пола кабины лифта с предварительным увлажнением |  |  | 52 раза в год | 52 раза в год |
| 7 | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего средства |  |  | 12 раз в год | 12 раз в год |
| 8 | Мытье стен и дверей лифта с периодической сменой воды или моющего средства |  |  | 12 раз в год | 12 раз в год |
| 9 | Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 10 | Влажное протирка элементов лестничных клеток жилых домов (окрашенных масленой краской стен, дверей, подоконников, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств) с периодической сменой воды или моющего раствора | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 11 | Уборка крыш, чердаков, подвалов | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |